建设项目基本情况

| 项目名称 | 泽州县宏宇铸造厂年产10000吨铸件、铸管项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泽州县宏宇铸造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋建云 |  |  | 联系人 |  |  | 王利刚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 泽州县宏宇铸造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703568350 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 048000 |  |
| 建设地点 | 泽州县大箕镇庄稞村西约110米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泽州县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 泽发改备[2012]161号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3130黑色金属铸造 |  |  |
| 占地面积 （亩） | 9.5 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 290 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 62 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 21.38% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 我县是一个以煤炭、冶炼、铸造等资源性为主的工业体系，铸造业在全国市场上占有一定的份额。泽州县宏宇铸造厂为充分利用当地资源优势，带动农村经济发展，决定在泽州县大箕镇庄稞村西约110米处，新建年产10000吨铸件、铸管项目。本项目已于2012年11月7日由泽州县发展和改革局以泽发改备[2012]161号文予以备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，该项目需进行环境影响评价，受企业委托，我公司为其编制“泽州县宏宇铸造厂年产10000吨铸件、铸管项目”环境影响报告表。 2、工程概况： （1）项目名称：泽州县宏宇铸造厂年产10000吨铸件、铸管项目。 （2）建设单位：泽州县宏宇铸造厂。 （3）项目性质：新建。 （4）厂址概况： 本项目位于泽州县大箕镇庄稞村西约110米处，厂址西面距申家庄村约220米；北面有一条村级公路；厂址周边除少许耕地外，大部分为荒地。详见厂址地理位置图。 （5）生产规模及产品方案： 生产规模：年产4000吨球墨铸铁井盖、6000吨铸铁管。 产品规格：该项目产品为Ф450-1000 mm球墨铸铁井盖、Ф50-200 mm铸铁管。根据市场需求调整各型号的生产。 - （6）项目组成： - 项目组成一览表 序号; 工程名称; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 铸件车间、铸管车间、浇铸车间，制模车间，打磨油漆车间；冲天炉，混砂，清砂机等配套设备的安装等。. 2; 辅助工程; 办公楼、职工宿舍等. 3; 公用工程; 供水; 生产、生活用水由庄稞村机井供给。. 供电; 项目用电由大箕镇变电网就近接入，安装一台100KVA变电器。. 供暖; 冬季采用电暖。. 4; 环保工程; 冲天炉; 旋风+综合湿式（喷淋+泡沫+喷雾）除尘器. 原料堆场; 建封闭式堆放厂棚. 噪声; 封闭、减震、消音装置. 建筑工程结构特征表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 结构特性. 类型; 层数. 1; 铸件生产车间; 1000; 砖混; 1. 2; 铸管生产车间; 600; 彩钢结构; 1. 3; 加工车间; 600; 砖混; 1. 4; 砂处理车间; 200; 砖混; 1. 5; 材料库房; 300; 砖混; 1. 6; 办公室; 400; 砖混; 2. 7; 宿舍; 280; 砖混; 2层，厂区西北. 300; 1层，厂区东南. 8; 配电室; 50; 砖混; 1. 合计. - （7）原、辅材料及能源消耗： 原、辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 供货地点. 1; 铸造生铁; 11000（含硫量0.06%）; 当地市场. 2; 废钢; 900 （含硫量0.05%）; 当地市场. 3; 焦炭; 1380（含硫量0.6%）; 外购. 4; 石灰石; 120; 外购. 5; 陶土; 100; 当地市场. 6; 硅铁; 120; 外购. 7; 型砂; 20; 外购. 8; 煤粉; 140; 外购. 9; 沥青漆; 45; 当地市场. 10; 水; 5000. 11; 电; 30万kwh/年. （8）厂区总平面布置： 该项目厂区占地面积约9.5亩。平面布置根据生产工艺流程和物流顺畅原则进行布局，厂区北面为生活办公区和大门；南面为铸件生产车间（浇铸车间、制模车间、清砂车间）；西面为铸件成品堆场；铸管生产车间及成品堆场位于厂区东面；冲天炉均位于厂区东面。总体上看，厂区布置基本合理。详见厂区平面布置示意图。 （9）主要生产设备： 主要生产设备一览表 序 号; 名 称; 规 格; 数 量. 1; 冲天炉; 6t/h; 3台（两开一备）. 2; 空压机; 2台. 3; 离心浇注机; 12台（两台备用）. 4; 混砂机; 2台. 5; 吊钩抛丸机; 2台. 6; 车床; 6台. 7; 铣床; 1台. 8; 磨光机; 10台. 9; 造型压缩箱; 20套. 10; 提升机; 1台. （10）公用工程： 供水：生产、生活用水由庄稞村内井水接入供给； 供电：由大箕镇变电所接入，厂内安装一台100KVA变压器，可满足项目生产、生活用电； 供暖：采用电暖。 （11）投资及资金来源： 该项目投资290万元，全部为企业自筹。 （12）劳动定员及工作制度： 全厂劳动定员80人，其中：生产人员70人，管理及技术人员10人。单班生产，每班8小时，年工作日270天。 （13）项目主要生产技术、经济指标一览表： 项目主要生产技术、经济指标一览表 序号; 指标; 单位; 数量. 一; 生产规模; 吨/年; 铸件4000、铸管6000. 二; 占地面积; 亩; 9.5. 三; 全厂定员总计; 人; 80. 1; 工人; 人; 70. 2; 管理人员; 人; 10. 四; 全年生产天数; 日; 270. 五; 原辅材料消耗. 1; 生 铁; 吨/年; 11000. 2; 废钢; 吨/年; 900. 3; 焦炭; 吨/年; 1380. 4; 石灰石; 吨/年; 120. 5; 型 砂; 吨/年; 20. 6; 陶 土; 吨/年; 100. 7; 硅铁; 吨/年; 120. 8; 煤 粉; 吨/年; 140. 9; 沥青漆; 吨/年; 45. 六; 能源消耗. 1; 电; 万kwh/年; 30. 2; 水; m3/年; 5000. 七; 财务指标. 1; 总投资; 万元; 290. |

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染源。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 泽州县地处太行山东南端，县境内东北与陵川县相邻，南和东南与河南省辉县、修武、博爱、沁阳、济源等市、县交界；西与沁水县相邻；北与高平市接壤。全县总面积2023km2，占晋城市总面积的21.3%。 泽州县宏宇铸造厂厂址位于泽州县大箕镇庄稞村西约110米处。详见厂址地理位置图。 - 2、地形、地貌 泽州县的地势为北高南低。东、西、南三面环山，倾向中央；北、中部为丘陵地带。最高地为下村镇武神山主峰，海拔1346.6m，山区面积约1312km2，占总面积的60.8%，丘陵面积约666km2，占总面积的30.9%；由北到南的平缓地区，间有河流、渠溪，形成巴公、北石店（属城区）、城关（属城区）、大箕4块小型盆地，称为“泽州盆地”，面积为180km2，占总面积的8.3%。 泽州县境内的山脉均属太行山脉，海拔在1000m以上的山主要有武神山、方山、晋普山、圣天山、大尖山等。 3、水文及水文地质 （1）地表水 全县境内河流纵横，主要河流为沁河和丹河两大流域。沁河的主要支流有长河、白水河、犁川河、龙湾河、范河；丹河的主要支流有东丹河、东大河、巴公河等。干流流向多由北向南，其支流流向多为由西向东。 全县水资源总量为3.54亿立方米，其中河川径流量为3.37亿立方米，地下水资源为2.54亿立方米，重复资源为 2.37亿立方米。可开发利用资源量为 1.11 亿立方米。 该项目厂址所在区域属于丹河流域，场址南距大箕河约1800米。大箕河是白水河的支流，该支流发源于大箕村附近，向东流经南河底、石门、南河西后汇入白水河，该支流平时无水，只有在雨季才有河水流过， （2）水文地质 本区奥灰岩溶裂隙水处在三姑泉域西南边界附近，地势较高，为山间构造盆地，盆地中间分布石炭系山西组地层，依次似圆形向外分布为太原组、本溪组和奥陶系峰峰组地层。区域岩溶水位500m，水井水位埋深210m，低于石炭系隔水层之下，属埋藏型岩溶，为岩溶裂隙潜水。 （3）泉域 本项目厂址位于三姑泉域范围内，但不在重点保护区之内。三姑泉域位于陕西省东南部，覆盖高平市、城区以及泽州县大部分和陵川县中西部。三姑泉域主要出漏于泽大箕镇孔庄东5km的丹河河谷西岸三姑村。该泉上游沿丹河有多处泉水出漏，形成岩溶水排泄带。其中出露地层为奥陶系中统的郭壁泉、土坡泉、台北泉；出露于寒武系中统有石青泉、马尾泉、苇滩泉、三姑泉等。泉域内主要河流为丹河，属黄河流域。区域岩溶含水层主要为奥陶系中统及寒武系中统，前者为上下马家沟组，下部富水性强，后者在郭壁泉上游富水性弱，其下为主要含水层。 三姑泉泉域存在三个主径流带：在高平以北及陵川一带，岩溶水向南，由于受高平-晋城褶断带和丹河小“山”字型构造，岩溶水折向南，向郭壁泉、水掌泉、三姑泉一带径流；在白洋泉河一带岩溶水由北向西南方向径流。 三姑泉域内共分有四个重点保护区。①郭壁泉重点保护区：沿丹河北起至河东村，南至苇滩，包括两岸500m范围，面积21.02km2，区内有白洋泉、郭壁泉、土坡泉、苇滩泉及郭壁水源地。②三姑泉重点保护区：是规划的晋城新水源地，其范围北起南背村南500m，西至双窑村东及怀峪村一带，南至省界，面积15.51km2。③高平丹河渗漏段重点保护区：北起北王庄、南至韩庄，西至铁路以西300m，东至丹河河道东500m，面积12 km2。④白水河灰岩渗漏段重点保护区：北起晋城市区以南二级公路，自北而南沿白水河至甘寺，包括东、西两岸各500m，面积约10km2。 4、气象特征 泽州县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。一般为：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季寒冷干燥。根据晋城市气象站1981-2010 年累计气象资料统计，年平均气温为11.2℃,极端最低气温-19℃，极端最高气温38.6℃。全县多年无霜期192.6天，最多为226天，最少为138天。降水量的区域分布总趋势是由西北向东南递增，山区多于平川、丘陵，南部和东南部山区大于北中部地区。降水量主要分布在夏季，占全年降水量的60%，年日照时数2314.1小时；全年无霜期223天，年相对湿度62%；年最多风向为南风，多出现于夏、秋季，其次为西北风，多出现于冬季，年平均风速为2.0m/s。 5、地震 本项目所在区域地形基本平坦，周围均为坡地农田，为低山丘陵地形。根据国家地震和建设部发布的《中国地震烈度区划图》和1990年《山西省抗震设防烈度区划图》，项目区地震烈度为Ⅵ度区（50年超越概率为10％）。该项目工程按Ⅵ度设防。 6、矿产资源 泽州县境内地下矿产资源十分丰富，素有“煤铁之乡”美誉。含煤面积528km2，占县总面积的26.1%，探明地质储量48亿吨，且煤层厚、煤质好、埋藏浅、易开采。经多年开采，到2004年底，全县煤炭资源保有量7.38亿吨。本县境内铁矿分布广泛，储量约为2500万吨，品位在25%-40%之间。铝矾土储量在5000万吨以上。适用于发展建材的石灰石、石膏、瓷土、大理石等矿储量也较丰富。此外还有少量银、铜、锰、硫等矿。 7、自然生态环境 本项目区域生态环境主要以农业生态为主，田间以种植小麦、玉米、大豆、高粱、谷子等粮食作物为主；厂区附近山丘上自然植被覆盖较稀疏，主要以旱生草本植物为主，零星分布有次生灌木群落；在田边地头、沟渠两侧多为荒草地，常见有荆条、灰蒿、白羊草等；主要数种有：松树、杨树、柳树、桐树、椿树等；该区域以啮齿类动物为多，大型野生动物较少。生态系统结构简单，生态环境一般。 8、供水水源 供水水源为岩溶裂隙水，水井位于大箕村东北的道口村，地貌为山间盆地，为地势开阔的缓坡地形。地貌为山间盆地，为地势开阔的缓坡地形。水源地位于该项目东北700米。 社会环境概况： 1、人口及行政区划 泽州县属山西省晋城市辖县，全县土地面积2023km2,共辖14个镇、3个乡、634个行政村。泽州县人口众多，为山西省人口大县之一。2011年全县总人口485205人。 项目所在地大箕镇土地面积131.90平方公里，现有74个自然村，人口23295人，其中庄稞村现有人口440人。场址周围村庄的人口分布和经济情况详见下表： 项目附近村庄的人口分布和经济情况详见下表： 村庄; 方位; 距离（米）; 人口（人）; 耕地（亩）; 人均收入（元）. 庄稞; E; 110; 440; 632; 6247. 申家庄; W; 220; 520; 541; 6218. ２、工农业生产及经济概况 泽州县围绕全省建设新型能源和工业基地战略目标，坚持走新型工业化道路，着力推进资源型产业向新型产业转变，产业结构优化升级不断加快。目前全县已建成产值超亿元企业 13 个，规模以上工业达到 62个，规模以上工业增加值达到 79.1 亿元。 泽州县是山西省的农业大县。全县有耕地 69751.4公顷。传统的农业以种植业为主。粮食作物主要有冬小麦、谷子、玉米、大豆等，经济作物有棉花、油料等。 泽州县现代农业发展迅速，建成了 31 个现代农业示范园区和科技农场，面积达到 6.5 万亩。 2012年泽州县国民生产总值达到217.7亿元，财政总收入37.5亿元，全年城镇居民人均可支配收入21691元，农民人均纯收入达到9044元，粮食生产总产量达到269949.3吨。 ３、交通运输 太焦铁路线纵贯泽州南北，依次设有北板桥、东元庆、晋城北、晋城、西武匠、东坡、孔庆7个站点。县境内主要公路有国道207（内蒙古锡林浩特--广东海安），省级干线晋韩公路、太洛公路、长晋二级公路，另有晋焦、长晋、晋阳等3条高速公路，山巴、巴马等县级公路也基本实现了等级化和网络化，交通条件优越。 ４、文化教育及医疗卫生 到2012年底，全县共有艺术表演团体8个，公共文化馆1个，公共图书馆1个，乡镇文化站17个，村级农家书屋632个，共藏书94余万册。广播电台1座，电视台1座。全县共有卫生机构（含诊所）730个，其中县医院1个、县妇幼保健院1个，疾病预防控制中心（防疫站）1个，卫生监督所1个，乡镇卫生院26个，村级卫生所632个，个体诊所68个。全县共有床位数1511张，卫生技术人员2044个，其中执业助理医师和执业助理医师966人，注册护士589人。乡村三级医疗机构达标率为100%，新型农村合作医疗参合率达到99.3%。 近年来，泽州县教育事业快速发展，教育结构由普通教育、成人教育和职业教育三部分组成。全县现有各级各类学校260所（其中高中学校2所，完中学校3所，高职中学2所，初级中学33所，九年一贯制学校2所，小学217所，教师进修学校1所）。在校学生57282人，教职工5184人 5、敏感因素分析 通过对厂址周围自然、社会环境状况的调查了解，本项目所在区域无自然保护区、文物古迹等人文景观及重点保护的生物物种和濒危生物物种等敏感因素。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 该项目所在区域内未进行大气环境质量监测，现场勘察，大气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目厂址所在区域属于丹河流域，厂址南距大箕河约1800米。 3、噪声环境质量现状 本次建设项目位于农村地区，声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 本项目所在区域内生态系统类型主要为农田、道路、村镇。农田主要种植小麦、玉米等粮食作物，田边地头生长有白羊草、黄背草等地被植物和灰蒿、酸枣、荆条等北方常见灌木，道路旁绿化以杨树、槐树、柏树等为主，间隔0.80-1.0米不等，其它为村庄及一些工业建筑。该区域内以啮齿类动物为多，大型野生动物很少。生态系统结构简单，生态环境一般。

主要环境保护目标： 根据本项目所在区域地理位置特点及环境保护功能要求，确定本项目环境保护目标主要为：厂址附近居民及周围农田、大箕河。确定的环境保护级别为： 环境保护目标情况一览表 环境要素; 保护目标; 距离（米）; 方位; 保护级别. 大气环境; 庄稞; 110; E; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 申家庄; 220; W. 声环境; 厂界噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地表水; 大箕河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准. 生 态; 农 田; 厂址周围; 执行《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137-88）.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行： 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准：（单位：mg/m3） 项目; SO2; PM10; TSP; NO2. 1小时平均浓度; 500; /; /; 200. 日均浓度; 150; 150; 300; 80. 年均浓度; 60; 70; 200; 40. 2、地表水执行： 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准 COD：40mg/L BOD5：10mg/l NH3-N: 2.0mg/L 3、环境噪声执行: 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准: 昼间:60dB(A) 夜间:50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、冲天炉有组织废气排放执行： 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准： 烟(粉)尘:150 mg/m3 SO2:850 mg/m3 烟囱高度不低于15米 2、废气执行： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值颗粒物最高允许排放浓度:120 mg/m3 ，颗粒物无组织排放监控浓度限值:1.0 mg/m3 3、废水执行： 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的二级标准： COD:150mg/l 悬浮物：150 mg/l BOD：30 mg/l 氨氮: 25mg/l 4、建筑施工场界噪声： 执行《建筑施工场界环境噪声标准》（GB12523—2011） 《建筑施工场界环境噪声标准》（GB12523—2011） 昼 间; 夜 间. 70 dB（A）; 55 dB（A）. 5、噪声执行： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 昼间: 60dB(A) 夜间:50 dB(A) |
| 总量控制标准 | 泽州县环保局批复的总量控制指标为： 烟(粉)尘：6.0t/a ，SO2: 5.1t/a 。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程简述： 球墨铸铁井盖生产工艺流程如下: 1.铁水制备 ①备料：项目所需主要原材料为生铁；辅助材料有：球化剂（稀土镁合金）、造型砂（石英砂、膨润土、煤粉）、沥青漆、原煤等；原辅材料由汽车拉运进厂，库房或料场内堆存。 ②铁水熔炼：本项目采用一座青岛胶州生产的环保叠加式热风冲天炉（6t/h），冲天炉进行铁水制备，炉子中有三个热风胆。鼓风机将冷空气送入热风胆部位，经热风胆加热后送入炉体，将对炉料进行熔炼，开炉时，首先将原料焦炭、石灰石、生铁按顺序及比例分层加入冲天炉内进行升温熔化（约1450℃），熔化后的铁液由出铁口放入到预备好的铁水包内，人工将铁液表面废渣除去，铁水备用。 ③球化孕育：在熔化好的铁水中加入球化剂（主要成份为Mg5、稀土0.5），孕育剂（主要成份为SiBa）。球化剂的主要用作是使铸铁中的石墨呈球状析出；孕育剂的主要作用是促进石墨化，减少白口倾向，改善石墨形态和分布状况，增加共晶团数量，细化基体组织。在这一过程中会产生阵发性的烟尘。 2.混砂 将型砂、陶土、煤粉按一定的比例混合，然后经皮带输送至碾轮混砂机内进行搅拌，搅拌均匀后转入振动筛分机内进行筛分，去除杂质和大颗粒物。筛分后的细砂转入到造型车间备用。首先将工作地面铺约10cm厚的型砂，将模具放入砂箱内，再铺上型砂，人工踩实，然后小心取出模具，再用浇帽口模具做好浇帽口，完成制模。 3.造型、下芯、合箱 制备好的型砂由人工送到造型工序根据铸件的要求造型、而后采用合格的砂箱和一定的模具将型砂和芯进行组合并进行合箱制造成铸型。 4.浇铸 将感应炉熔化好的铁水排入铁水包中，由行车送至“浇铸工序”，将合格铁水由铸型“浇口”注入铸型，借助重力注满铸型，保温14小时后开箱进入落砂工序。 在铸造浇模前应在砂型表面涂抹一层涂料，使其表面形成一层致密耐热的隔离层,从而有效防止高温金属液对型(芯)表面砂层的冲刷,使其性能发生变化,导致铸件表面出现脉纹状飞刺,冲砂,机械渗透和粘砂等缺陷。 5.落砂 浇注完成经冷却后，铸型开箱后，采用振动落砂机落砂。将铁件上的浇口、冒口、毛边和废型砂进行清除并分类。分类的浇口、冒口和大块飞边等铁件集中送往熔化工段作原料回用，旧砂进行处理后回用。落砂后的铸件经人工外形检验，合格的送入铸件清理工序，不合格的返回熔化工段回用。本项目设有一台落砂机，配备一套脉冲袋式除尘器 6.抛丸清理 本工序采用“机械法”，即抛丸机进行铸件清理。合格的铸件在机械内作回转运动，同时由高压风机向内喷钢球，撞击铸件表面，使其表面的砂粒、毛刺、毛边和灰渣被清除和密实。运行时的含尘气体由风机送入袋式除尘系统除尘处理后排放。 7.打磨 打磨工序就是由人工采用小型砂轮机打磨铸件表面除去铸件表面的氧化皮和残余的型砂。 8.刷漆 为防止腐蚀生锈，铸件外表面需涂敷沥青保护层，用人工涂刷沥青漆，并在工作位置设通风设施。涂刷完成干燥后，便可入库待售。 球墨铸铁井盖生产工艺流程及产污环节示意图： 新砂 旧砂 新砂库 混砂机 砂型 粉尘、噪声 造型 生铁、焦炭、废钢、回炉铁 浇铸 球化 冲天炉 粉尘 烟尘 废气、炉渣 落砂 抛丸清理 粉尘、废渣、噪声 打磨 粉尘、噪声 粉尘、废渣、噪声 刷漆 漆雾 入库 铸铁管生产工艺流程简述： 1、熔炼 本项目采用冲天炉熔化铁水。冲天炉是国内外铸造行业广泛采用的熔炼设备，具有可以连续生产、操作简便、能耗少、成本低的优点。本项目铸铁管生产采用三台6吨冲天炉（两开一备）。 将原料（废钢、生铁、回炉料）按比例投入冲天炉内后，经预热、加热、熔化等过程，铁水出炉温度可达1450-1500 oC。 2、离心浇注 先将管模旋转一定转速，然后喷涂隔热涂料（膨润土），再按照工艺规定要求，设定离心机的旋转速度及定量包的翻转速度，铁水随着定量包的翻转浇注在旋转的管模内并凝固成管模，成型后的管模由拔模车拔出并送至下一道工序。 3、清理 铸管取出后，首先对其进行初检，将铸造过程中产生的残次品（有裂纹、漏洞、未成形）压碎后重新返回冲天炉进行熔炼。为保证铸铁管的表面质量及安装尺寸，需要对初检合格的产品的外表沾附的隔热涂料进行清理，以防止油漆脱落，之后对外表面、内壁及两头进行打磨清理，检查合格后转入刷漆工序。 4、刷漆 为防止铸铁管腐蚀，延长铸铁管的使用寿命，经检查合格后的铸铁管，由人工在外表涂刷一层沥青漆，晾干之后，送至成品堆场待售。 铸铁管生产工艺流程及产污环节示意图： 备 料 烟粉尘、so2 熔 炼 离心浇注 拔 管 清理涂料 打磨精整 粉尘、噪声 有机废气 刷沥青漆 待 售 施工期环境影响简要分析 环境影响分析 本项目在建设期间需进行场地清理、土建和设备安装。在建设施工期间，建材、设备的堆放及运输，地面建（构）筑物的施工及施工人员生活所排放的废气、废水、固废以及产生的噪声，会对区域的大气环境、地表水环境及声环境产生一定的不利影响。 为减少施工期对环境产生的不利影响， 针对建设项目的工程特点，评价要求采取相应的污染防治措施。 1、大气环境影响分析及污染防治对策 该项目施工期对大气环境的污染主要是运输扬尘和施工中的粉尘，评价要求施工中必须严格执行以下防治措施： ①运输建筑材料和建筑垃圾的车辆不得超载，运输散状物料的车辆装载高度不得超过马槽，并且必须用蓬布盖严，不得抛撒。运输道路要经常洒水、清扫。 ②混凝土搅拌机要设在棚内，散落在地上的水泥和砂子要经常清理；散装水泥、砂、石灰等易产生扬尘的建筑材料尽量避免露天堆放；施工现场道路经常清理、洒水。 ③施工工地要经常洒水，保持一定湿度，减少扬尘污染。 采取上述措施后，可以大大降低施工现场的扬尘和粉尘对大气环境的影响。 2、水环境影响分析及污染防治对策 该建设项目施工期间对水环境影响主要是施工过程中产生的废水及建筑工人的生活污水。评价要求采取如下防治对策： 对施工过程中排放的废水要进行控制和处理。施工工地建一个临时废水收集池， 加强施工废水循环利用，做到生产废水不外排；低浓度生活废水，收集起来用于洒水抑尘，高浓度生活污水收集起来，倒入旱厕，做到生活废水不外排。 3、声环境影响分析及污染防治对策 施工过程中噪声主要来自于挖掘机、混凝土搅拌机、打桩机、运输车辆等机械设备产生的噪声。施工噪声对附近居民影响较小，但也应限制夜间挖掘、打桩等强噪声作业。 4、固体废物对环境的影响及污染防治对策 施工期产生的固废主要是建筑垃圾和建筑工人的生活垃圾。评价要求： ①建筑垃圾要及时清理，定点堆存，用于工业场地平整填垫； ②生活垃圾要定点堆放，及时清运到当地垃圾堆放点。 5、生态环境影响分析及防治对策 施工期不改变原有土地使用功能，对生态环境影响很小。评价要求：雨季施工时，注意挖、填土方作业相结合，防止水土流失。 采取以上污染防治措施后，可以将施工带来的不良环境影响降到最底限度。且随着施工期的结束，这些影响也将随之消失。 主要污染工序： 1、大气污染 （1）冲天炉熔化过程中产生的烟(粉)尘、SO2； （2）球化过程产生的烟尘； （3）混砂机运行产生的粉尘； （4）浇铸过程产生的粉尘； （5）抛丸过程产生的粉尘； （6）打磨过程产生的粉尘； （7）刷漆过程产生的废气； （8）原料堆场产生的粉尘 2、废水污染 （1）生产用水均实现循环利用不外排； （2）生活污水。 4、固体废弃物 （1）冲天炉产生的炉渣； （2）布袋除尘器产生的除尘灰； （3）废砂； （4）废浇冒口、残次品； (5) 油漆过程产生的漆桶； （6）职工生活垃圾。 3、噪声污染源 噪声主要来源于风机、混砂机、清砂机、打磨等产生的空气动力性和机械性噪声，噪声级约为75-85dB。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 铸管冲天炉 | 烟(粉)尘、 SO2 | 1083mg/m3 32.5t/a 221mg/m3 6.62t/a | 46.03mg/m3 1.38t/a 84.53mg/m3 2.53t/a |
|  | 铸件冲天炉 | 烟(粉)尘、 SO | 1083mg/m3 32.5t/a 221mg/m3 6.63t/a | 46.03mg/m3 1.38t/a 84.53mg/m3 2.54t/a |
|  | 球化 | 烟 尘 | 3333mg/m3 36t/a | 30mg/m3 0.32t/a |
|  | 混砂机 | 粉 尘 | 3000mg/m3 8.1t/a | 30mg/m3 0.08t/a |
|  | 浇铸 | 粉 尘 | 12.38t/a | 12.38t/a |
|  | 抛丸 | 粉 尘 | 3000mg/m3 2.7t/a | 30mg/m3 0.03t/a |
|  | 打磨 | 粉 尘 | 3750mg/m3 5.06t/a | 30mg/m3 0.04t/a |
|  | 刷沥青漆 | 有机废气 | 18.9t/a | 1.61t/a |
|  | 原料堆场 | 粉 尘 | 1.72t/a | 0.344t/a |
| 水污 染物 | 员工 | 生活 污水 | 518.4m3/a | 生活污水排入旱厕 |
|  | 生产 | 生产循环水 | 冲天炉湿法除尘建一10m3循环水池，废水循环利用，不外排。 | 循环利用，不外排。 |
| 固 体 废 物 | 冲天炉 | 炉渣 | 600t/a | 制砂原料销售给制砂场 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 77.95t/a | 用作民用建筑或铺路建材 |
|  | 废砂 | 废砂 | 50t/a |  |
|  | 铸造 | 废铁屑、残次品 | 1100t/a | 回炉熔炼作原料 |
|  | 刷沥青漆 | 废油漆桶 | 0.3t/a | 厂家回收 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 10.8t/a | 送至垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 风机 | 噪声 | 75dB | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 厂界达标 |
|  | 混砂机 |  | 85dB |  |
|  | 清砂机 |  | 80dB |  |
|  | 打磨 |  | 85dB |  |
| 主要生态影响: 本项目在运行期会对大气、水环境、土壤等产生一定的影响。大气污染物主要为烟（粉）尘、SO2等，烟（粉）尘落在植物叶片上会阻止其呼吸和光合作用，SO2会形成酸雨，腐蚀植物影响植物生长，同时破坏其根系，对生态环境有一定影响。污水、废气、固废也对土壤有一定影响，固废堆放占用土地，带来景观失色。总之，上述污染物处理不当，会对生态环境有一定影响。采取环评规定的措施后，主要污染物均达标排放，最大限度减轻了对生态环境的影响。 |  |  |  |  |

营运期环境影响分析及防治措施： 针对本工程特点，对环境空气、水、噪声和固体废物做如下的分析： 1、大气环境影响分析及污染防治措施 本项目的大气污染源主要有：冲天炉熔化、球化、混砂、浇铸、抛丸清理、砂轮打磨、油漆废气、原料堆放等。 （1）冲天炉产生的烟（粉）尘、SO2： 本项目生产过程中所需要的铁水，由三台6t/h冲天炉熔炼供给（两开一备），熔炼过程中会产生大量的烟气。烟气中主要为烟（粉）尘和SO2。 烟气产生量：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》关于钢铁铸件业产排污系数表有关数据，冲天炉熔炼生铁时会产生6000m3/t（产品）烟气，本项目冲天炉年产10000吨铸件、铸管，经计算烟气产生量为60000000m3/a。 烟（粉）尘产生量：冲天炉烟（粉）尘产生量与许多因素有关，它随炉料的松散程度、焦铁比增大、鼓风温度及送风量的增大而增大，与工艺操作条件和管理水平密切相关。 冲天炉烟尘的化学成分 化学成分; SSO2; C CaO; A AL2O3; M MgO; M MnO; F FeO; 灼失及其它. 含量/%; 220-40; 33-6; 22-4; 11-3; 11-2; 112-16; 20-50. 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，冲天炉熔炼时烟（粉）尘产生量为6.5kg/t（产品），经计算，本项目烟（粉）尘产尘量为65t/a，排放浓度约1083mg/m3。 SO2产生量：冲天炉烟气中的SO2主要来自焦碳中硫氧化产生的。本项目年用焦炭约1380吨，经检验分析本项目焦碳中硫含量≤0.6%，焦炭中的硫以无机硫为主，不易烧出，且冲天炉中加有石灰石，可以起到一定的固硫作用，本项目冲天炉SO2产生量约13.25t/a，排放浓度约221mg/m3。 本项目共有三台（两开一备）6t/h冲天炉。评价要求：冲天炉安装一套（共用）旋风+综合湿式（喷淋+泡沫+喷雾）除尘器，捕集率达到85%以上，综合除尘效率达到95%以上，脱硫效率达到55%以上。 按评价要求进行治理后,烟（粉）尘排放浓度约46.03mg/m3，排放量约2.76t/a，SO2排放浓度约84.53mg/m3，排放量约5.07t/a。可削减烟（粉）尘约62.24t/a，可做到达标排放。 冲天炉烟气除尘、脱硫措施的生产工艺流程及效果分析： 含尘烟气先进入旋风除尘器，在离心力的作用下先去除部分较大的颗粒物，然后进入综合湿式除尘器，含尘烟气进入狭长通道下行高速冲击水面，大部分除尘粒被水捕获，随后烟气急剧拐弯前行，由于烟气动量引水，使气、水及水珠、水雾在诱导器的“S”型狭长通道中强烈碰撞、混合、接触，在“S”型通道口又急转直下，产生离心力，将含尘水滴甩向外壁并冲入水中，致使细尘粒被捕捉下来。另外由于烟气在与水接触换热中，也产生一定量蒸气，使“S”型通道中雾化程度加剧，也有利于提高捕集微小尘粒的能力。净化后的带有水雾的烟气，经多次折流，离心去雾，进一步脱除水分，最后从除尘器顶部排出。经过旋风+综合湿式除尘器后，综合除尘效率可达到95%以上，脱硫效率可达到55%以上。 综合湿式除尘器参数 相关参数; 处理风量 （m3/h）; 用水量 （m3/d）; 除尘效率; 粉尘排放量; 林格曼黑度; 烟囱高度 （m）. 参数; 10000-15000; 10; 95-99%; ≤100mg/N m3; ≤1级; ≥15. 项目硫平衡分析 带入（t/a）; 产出（t/a）. 生铁含硫; 6.6; 废气带走; 5.07. 废钢含硫; 0.45; 脱硫系统; 6.19. 焦炭含硫; 8.4; 炉渣带走; 3.6. 产品带走; 0.59. 合计; 15.45; 合计; 15.45. （2）根据《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）以及建设单位的初步设计，拟将球化工序设排风量为10000m3/h的上部圆形升降旋转伞形罩（集气效率为90%），该伞形罩属于外部集气吸尘罩，它是利用罩口的吸气作用将距吸气口有一定距离的有害物吸入罩内。在炉料投加过程中，热气流以射流方式向上流动，在向上流动过程中不断卷入周围空气，流量越来越大，射流断面也越来越大，含尘气流不断地被吸入到罩内。球化工序烟尘浓度为3333mg/m3。工作时间为270天，每天运行4小时。废气经集气罩收集后由除尘效率不低于99%的脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排出。 经计算，球化烟尘产生及排放情况见下表。 球化烟尘产生及排放情况 污染物; 废气量 m3/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 治理措施; 排放情况. 袋式除尘。集气效率为90%，除尘效率为99 %; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 烟尘; 10000; 36; 3333; 30; 0.32. 标准值; /; 120; /. 由上表可看出，在对球化工序采取相应除尘措施之后，所排污染物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。 （3）混砂机运行产生的粉尘： 根据设计单位设计，混砂机制备型砂采取排风量为5000m3/h的密闭围罩。根据《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）混砂工序产生的粉尘起始浓度平均值（起始浓度是指排风罩接管中的粉尘浓度）为3000mg/m3；工作时间为270天，每天运行2小时。 本项目在混沙机处加装效率不低于99%的脉冲袋式除尘器，处理达标后由15米的排气筒排放。根据以上计算，混砂工序粉尘的产生浓度和产生量及经处理后的排放浓度及排放量见下表。 混砂工序粉尘排放情况表 工序装置; 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排风量 m3/h; 处理措施; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 混砂机; 3000; 8.1; 5000; 袋式除尘，处理效率99%; 0.08; 30. 由上表可看出，混砂工序在采取袋式除尘处理后，所排污染物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。 （4）浇铸过程产生的粉尘： 本项目浇铸工序采用人工浇铸，在铸造车间进行，产生的废气主要为粉尘。根据与同类型企业类比， 1万吨铸件项目浇铸过程产生的无组织排放粉尘产生量为12.38t/a。则本项目浇铸过程产生的无组织排放粉尘产生量为12.38t/a。 因此，本报告要求在铸造车间采取侧墙安装排风扇，房顶安装天窗，工人佩戴密封性能较好的口罩等措施，以减轻粉尘对自身的影响。 （5）抛丸工序产生的粉尘： 抛丸清理工序在清理车间内进行，采用2台抛丸清理机（1备1用）。抛丸机自带袋式除尘系统，排风量为10000m3/h，除尘效率为99%。根据《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）抛丸机粉尘起始浓度平均值为3000 mg/m3。本项目年工作时间45天，抛丸机日工作时间约2小时。 本项目抛丸清理工序粉尘的产生浓度和产生量及经处理后的排放浓度和排放量见表20。 抛丸清理工序粉尘排放情况表 工序装置; 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排风量 m3/h; 处理措施; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 抛丸清理工序; 3000; 2.7; 10000; 脉冲袋式除尘，处理效率99%; 0.03; 30. 在采取以上措施后，本项目抛丸清理工序中产生的粉尘排放量较小，污染物排放的各项指标可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。 （6）打磨工序产生的粉尘G8 本项目打磨工序在清理车间内进行，作业工人使用小型砂轮机对铸件表面残留的氧化皮、型砂进行打磨。为减少打磨工序无组织排放的粉尘对工人及车间环境的影响，建设单位拟将打磨工序固定在车间的一个位置，并在上部设抽风装置，将粉尘抽出后通过一台脉冲袋式除尘器处理后通过15米的排气筒排放。 经类比打磨过程粉尘的起始浓度为3750mg/m3，排风量为5000m3/h，集气效率按80%计算，每天工作1小时，每年270天。本报告要求作业工人采取佩戴口罩、防尘眼镜等个人防护措施避免粉尘对自身的影响。 打磨工序粉尘排放情况表 工序装置; 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排风量 m3/h; 处理措施; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 打磨工序; 3750; 5.06; 5000; 脉冲袋式除尘，处理效率99%，集气罩集气效率80%; 0.04; 30. 在采取以上措施后，本项目打磨工序中产生的粉尘排放量较小，污染物排放的各项指标可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。 本工程对烟尘、粉尘的治理主要采用布袋除尘系统。布袋除尘系统的工作原理为：含尘气体由烟道进入除尘器入口时，在导流系统的作用下，含尘气体流速突然下降，大颗粒粉尘由于重力的作用直接落入灰斗，其余粉尘在导流系统的引导下进入中箱体，含尘烟气在中箱体内负压的作用力下穿透滤袋，粉尘被滤袋阻挡，吸附在滤袋的外表面，过滤后的洁净气体穿透滤袋进入上箱体并通过除尘器出口烟道排出。随着除尘器工作的延续，除尘器滤袋表面的粉尘越积越厚，导致除尘器阻力上升，当到达程序设定的阻力值或时间值时清灰程序启动，压缩气体以极短促的时间按设计顺序通过各个脉冲阀，喷射出压缩空气进入滤袋，形成空气波，使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动，引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹作用，造成很强的逆向清洗作用，抖落滤袋上的粉尘，达到清灰的目的。 布袋除尘器工艺参数 相关参数; 处理风量 （ m3/h）; 过滤面积 （㎡）; 过滤风速 （m3/mm）; 滤袋只数 (只); 阻力 （Pa）; 供气压力 （MPa）; 耗气量 （m3/mm）. 参数; 3500; 30; 1.7; 54; <1200; 0.4-0.5; 0.2. （7）刷漆过程产生的有机废气： 为提高铸管及铸件的防腐性能，延长使用寿命，最后需在表面人工一层防锈漆。其主要成分为石油沥青、改性树脂、耐腐颜料、填料、专用稀释剂等组成，其中稀释剂主要成分为有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、丁酯等），在油漆中起溶解、分散、乳化等作用，并可加快油漆的干燥速度。由于稀料挥发性极强，使用过程中易挥发，挥发物主要为含有苯、甲苯、二甲苯、丁酯等有毒有害气体。对人体的危害主要表现在对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。长期接触可引发神经衰弱综合症；皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎等。对本厂职工和大气环境有一定的不利影响。为了改善工人操作环境，减轻有害气体对本厂职工及区域大气环境的影响。 通过工艺分析，本项目处理方式采用人工涂刷漆，操作过程中有害气体的挥发主要是在涂刷漆干燥过程中（自然干燥），有机溶剂将从油漆表面全部挥发散出，其散发量可用下列公式计算： G=ME 式中，G——油漆作业点的油漆挥发量，㎏/a； M——全年油漆用量，㎏/a； 取45t/a E——油漆挥发量，㎏/1000㎏； 沥青树脂漆取：420㎏/t（油漆） 通过计算，本项目采用沥青防锈漆中的有机溶剂散发量为18.9t/a。现场勘察，本项目涂刷漆工序未采取有效治理措施， 评价要求：1、防护漆采用环保沥青漆；2、涂刷沥青漆要固定工作场所，在场区西面建一30m2独立涂刷漆车间，操作员工要配带口罩手套等防护用品，避免直接接触；3、涂刷漆场所上方设吸气罩，由吸气管引入1套活性炭吸附装置，吸气罩捕集率要达到85℅以上、污染物吸附效率要达到90℅以上，将有害气体抽排至室外，保持工作面通风顺畅；采取以上措施后沥青防锈漆中的有机溶剂散发量为1.61t/a（有机废气的成分主要包括甲苯和二甲苯。甲苯产生的量约占80℅即1.29t/a；二甲苯产生的量约占20℅即0.32t/a）； 由于本项目涂漆工序的其主要成分为石油沥青、改性树脂、耐腐颜料、填料、专用稀释剂等组成，采取以上环保治理措施后可最大限度降低有害气体对本厂职工的影响，经大气稀释后有害物质浓度很低，再加上沥青防锈漆中的有机溶剂散发量较少，对区域大气环境影响很小。采用以上措施后，可最大限度的减少刷漆工序对职工健康及车间环境的影响。产生的废气低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准。 （8）原料堆场产生的粉尘： 原料堆存产尘于其自身质量、粒径及外界风速等有关，质量越轻、粒径越小，风速越大，产生扬尘量也越大。本项目堆存过程中易产生扬尘的原料主要为原砂以及型砂配料（煤粉和陶土）。评价根据堆存扬尘计算公式进行分析： Q1=11.7U2.45﹒S0.345﹒e-0.5ω﹒e -0.55（W-0.07） 式中：Q1—原料堆起尘量，mg/s； W --物料含水率，%，原料6%； ω--空气相对湿度，%，60%； S –原料堆场的面积（m2）；取50m2， U --起尘风速，m/s，取大于4m/s风速平均值为4.36m/s。 根据上式计算得出，原料堆存50m2产尘量约1.72t/a。起尘量随着地面风速、堆存量以及堆放时间的增加而增加，为无组织排放。 因工艺要求，本项目型砂大部分堆存在铸造车间内，分散布置在造型工序上，每次浇注过后都需进行洒水保湿，一般不易起尘。但由于造型工作面较大，人员来往踩踏易将型砂携带至车间外，人而造成扬尘产生，因此，评价要求：①加强铸造车间管理，在铸造车间内设固定型砂堆存点，并建一定高度围挡；②原料膨润土及煤粉要采用袋装堆存；③对洒落在车间内道路上的粉尘要及时进行洒水清扫、收集，防止人员踩踏造成一次扬尘。通过采取以上措施后，原料堆存粉尘产生量很小，不会对车间及区域大气环境产生明显影响。 采取以上措施后，可减少型砂堆存扬尘约80℅以上，粉尘周界排放浓度小于1.0 mg/m3，排放量约0.344t/a。 （11）大气环境影响预测 本项目主要污染物为烟（粉）尘和SO2,为分析本项目大气污染物对环境的影响程度，评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对污染物扩散情况进行预测，主要污染源参数和预测计算结果详见下表： 大气污染物排放源项、排放参数 点源名称; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 环境温度; 烟气出口温度; 评价因子源强. 烟尘; 粉尘; SO2. 单位; m; m; m; M3／s; k; k; Kg／h; Kg／h; Kg／h. 数据; 6T冲天炉; 15; 0.6; 13.3; 284.2; 353; 2.75; 2.9. 估算模式计算结果表 由以上预测可知，6T冲天炉废气排放的污染物所致TSP最大落地浓度为0.02766mg／m3，最大浓度占标率为3.37℅。污染物最大落地浓度出现在距冲天炉排气筒下风向292m处。 距源中心下风向距离D／m; TSP(6T冲天炉); SO2(6T冲天炉). 下风向预测质量浓度Cil／(mg／m3); 质量浓度占标率Pil ／℅; 下风向预测质量浓度Cil／(mg／m3); 质量浓度占标率Pil ／℅. 100; 0.00204; 0.23; 0.00112; 0.22. 200; 0.02503; 3.07; 0.01521; 3.04. 300; 0.02766; 3.37; 0.01626; 3.18. 400; 0.02701; 3.31; 0.01601; 3.15. 500; 0.02635; 3.27; 0.01583; 3.11. 600; 0.02518; 3.19; 0.01527; 3.05. 700; 0.02356; 2.98; 0.01475; 2.95. 800; 0.02021; 2.86; 0.01382; 2.76. 900; 0.01888; 2.79; 0.01417; 2.83. 1000; 0.01683; 2.70; 0.01338; 2.68. 5000; 0.01385; 1.88; 0.00932; 1.86. 10000; 0.01082; 1.42; 0.00704; 1.41. 20000; 0.007495; 0.83; 0.00412; 0.82. 50000; 0.006135; 0.68; 0.00174; 0.35. 下风向最大1h浓度(mg／m3); 0.02798; 3.38; 0.01638; 3.22. 最大浓度出现距离（m）; 292; 292. 由于各污染物最大落地浓度占标率较小，因此主要污染源对大气环境质量影响较小，其它污染源排放污染物最大浓度占标率均小于这两个污染源。为确保各污染源污染物达标排放，建设单位在建设和运行过程中要加强对环保设施的建设和管理，严格做到污染物稳定达标排放。 2、水环境影响分析及污染防治措施 （1）、本项目生产用水主要包括型砂加水、冲天炉冷却循环水和水浴除尘器用水。 型砂在碾轮搅拌过程中加水使原料含水率达到8%左右，日用水量约5m3，这部分水在经烘芯、浇铸和转储过程中挥发掉，无废水排放。 冲天炉循环水和水浴除尘器用水均实现闭路循环，重复利用，不外排，每天根据使用消耗量进行补充。 评价要求：在冲天炉旁建一10m3循环水池，为保证水浴除尘器除尘水可达循环回用标准，除尘循环水池采用斜板沉淀，水池分二格，一格为斜板沉淀，另一格为沉淀溢流清水，并定时对水池底污泥进行清理，保证循环用水水质。 （2）、生活废水 本项目劳动定员为80人。生活用水量标准按30L/人计，日最大用水量为2.4m3/d（648 m3/a）,排水量按用水量80%计，日最大排水量为1.92m3/d（518.4m3/a）。 评价要求：厂区内建一20m3防渗旱厕。生活污水排入旱厕，熟化后用于农田施肥。 综合分析，本项目生产工序无废水外排；生活污水产生量较小，在采取有效收集和处理后，可全部回用于洒水、绿化或农田施肥，不会对区域水环境产生影响。 3、固体废物环境影响因素分析 本项目生产过程中产生的固体废物主要为冲天炉熔炼时产生的炉渣、布袋集尘产生的除尘灰、砂处理工序产生的废砂、废浇冒口、残次品、废油漆桶以及办公生活区产生的生活垃圾。 1、冲天炉炉渣 本项目冲天炉炉渣产生量约600t/a，可作为制砂原料销售给制砂场。 2、布袋集尘 生产过程中熔化、混砂、抛丸、打磨等工序中除尘器收集的粉尘约为77.95t/a，可用作民用建筑、铺路等建材。 3、废砂 本项目处理后的合格旧砂回用于生产，不合格的废砂可用作民用建筑、铺路等建材。本项目产生的废砂产生量约为50t/a，主要成分为SiO2，属一般Ⅰ类固废，旧砂回收率为95%，可用作民用建筑、铺路等建材。 4、废浇冒口、残次品S4 浇铸工序生产中废浇冒口、残次品，主要成分为铸铁，可回炉熔炼作为原料,不外排。项目废铁料的产生量约1100t/a。 5、废油漆桶S6 本项目产生的废油漆桶约0.3t/a，放置在一间5m2的危废暂存间临时储存，达一定量时由油漆生产厂家回收处理。 6、职工的生活垃圾 本项目职工共80人。按人均垃圾产生量0.5kg/d计算，本项目职工生活垃圾产生量为10.8t/a。评价要求：建设单位在办公区内设置垃圾桶，垃圾经收集后送至环卫部门指定地点进行处理，不会对区域环境和场区卫生产生不利影响。 达标分析：本工程固废均妥善处置，对环境影响小。 4、声环境影响分析及防治措施 本项目主要产噪设备有风机、混砂机、清砂机、打磨等设备产生的噪声。噪声级约为75-100dB(A)，主要产噪设备及采取的治理措施见下表： 主要噪声源及应采取的防噪措施 噪声源; 声压级dB(A); 环评; 声学特征. 风机; 75; 基础减震，风机安装消声器; 空气动力性噪声. 混砂机; 85; 基础减震、室内; 机械噪声. 清砂机; 80; 基础减震、室内; 机械噪声. 打磨; 85; 室内; 机械噪声. 为进一步减少噪声污染，环评要求： （1）设备定期进行检修，保持设备良好运转。 （2）风机设消音器，设独立机房，墙壁选用隔音材料或吸音材料。 （3）清砂机、混砂机机采用车间隔音，墙壁选用隔音材料或吸音材料。 （4）砂轮机要安装隔音罩。 （5）厂房四周和空地种草植树； 采取以上措施后，噪声可降低10-15 dB(A)，加之距离衰减，本项目所产生噪声可做到厂界达标排放，对附近村庄居民影响较小。 6、环保投资 环保投资主要包括治理污染、保护环境所需要的设备、装置等工程设施费用。本项目环保投资初步估算为62万元，占工程总投资的21.38%。详见下表： 本项目环保投资估算表 类别; 污染源; 环评规定的环保措施; 投资 （万元）; 备注. 大 气 污 染 源; 冲天炉; 旋风除尘+诱导式冲击水浴除尘器; 25; 两台. 球化; 集气罩+袋式除尘器; 5. 浇铸; 集气罩+袋式除尘器; 5. 抛丸清理; 集气罩+袋式除尘器; 5. 打磨; 集气罩+袋式除尘器; 5. 油 漆; 职工佩戴防护用品，场所通风换气; 1. 原辅料堆场; 封闭库房+洒水除尘; 5. 水 污 染 源; 生产污水; 循环水池、旱厕; 3. 噪声; 产噪设备; 基础减震、消音措施等; 5. 绿化; 厂区; 绿 化; 3. 合计; 62.

环保竣工验收一览表

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 冲天炉 | 烟（粉）尘、SO2 | 旋风+综合湿式除尘器后配一套湿式脱硫除尘装置，捕集率可达到85%以上，综合除尘效率可达到,95%以上，脱硫效率可达到55%以上，治理后排放的烟气通过15米的烟囱排出。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准 |
|  | 球化 | 烟尘 | 设置一台圆形升降伞形集气罩，集气效率90%，集气后经一台脉冲袋式除尘器除尘后经15米的排气筒排放，除尘效率99%，排气筒高度不小于15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限 值 |
|  | 混砂机 | 粉 尘 | 密闭罩，效率不低于99%的脉冲袋式除尘器，排气筒高度不小于15m，1套 |  |
|  | 浇铸 | 粉尘 | 加强车间内通风，车间侧壁设通风设施，工人佩戴口罩、防尘眼镜 |  |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 自带除尘器，效率不低于99%，排气筒高度不小于15m，1套 |  |
|  | 打磨 | 粉尘 | 设置集气罩，效率为80%，后经一台效率不低于99%的脉冲袋式除尘器处理，排气筒高度不小于15m |  |
|  | 原料堆堆场 | 粉尘 | 车间内固定地点堆存，建围挡；膨润土、煤粉采用袋装。 |  |
|  | 刷漆 | 废气 | 在上方安装集气罩，由吸气管引入1套活性炭吸附装置，吸气罩捕集率要达到85℅以上、污染物吸附效率要达到90℅以上。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中苯系物最高允许排放标准 |
| 水污 染源 | 生活 | 生活废水 | 厂内建20m3旱厕，并进行防渗处理。 | 不外排 |
|  | 生产 | 生产循环水 | 冲天炉湿法除尘建一10m3循环水池，废水循环利用，不外排。定期对池底淤泥进行清理。 | 循环利用，不外排。 |
| 固 废 污 染 源 | 冲天炉 | 炉渣 | 作为制砂原料销售给制砂场 | 综合利用，不外排，不会对周围环境产生影响。 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 用作民用建筑或铺路建材 |  |
|  | 砂处理 | 废砂 |  |  |
|  | 铸造 | 废冒浇口、残次品 | 重新返回冲天炉熔炼 |  |
|  | 刷沥青漆 | 油漆桶 | 油漆生产厂家回收 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 垃圾堆放场堆放 |
| 噪 声 | 风机 | 噪声 | 设专用机房，采用减震基础 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 混砂机 |  | 车间隔音，加强设备封闭和减震基础 |  |
|  | 清砂机 |  | 车间隔音，加强设备封闭和减震基础 |  |
|  | 打磨 |  | 车间隔音，内部设吸音材料，安装隔声门窗 |  |

- 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 冲天炉 | 烟（粉）尘、SO2 | 旋风+综合湿式除尘器后配一套湿式脱硫除尘装置，捕集率可达到85%以上，综合除尘效率可达到95%以上，脱硫效率可达到55%以上，治理后排放的烟气通过15米的烟囱排出。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准 |
|  | 球化工序 | 烟尘 | 设置一台圆形升降伞形集气罩，集气效率90%，集气后经一台脉冲袋式除尘器除尘后经15米的排气筒排放，除尘效率99%，排气筒高度不小于15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限 值 |
|  | 混砂机 | 粉 尘 | 密闭罩，效率不低于99%的脉冲袋式除尘器，排气筒高度不小于15m，1套 |  |
|  | 浇铸 | 粉尘 | 加强车间内通风，车间侧壁设通风设施，工人佩戴口罩、防尘眼镜 |  |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 自带除尘器，效率不低于99%，排气筒高度不小于15m，1套 |  |
|  | 打磨 | 粉尘 | 设置集气罩，效率为80%，后经一台效率不低于99%的脉冲袋式除尘器处理，排气筒高度不小于15m |  |
|  | 原料堆放 | 粉尘 | 车间内固定地点堆存，建围挡；膨润土、煤粉采用袋装。 |  |
|  | 油漆 | 有机废气 | 在上方安装集气罩，由吸气管引入1套活性炭吸附装置，吸气罩捕集率要达到85℅以上、污染物吸附效率要达到90℅以上。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中苯系物最高允许排放标准 |
| 水污 染源 | 生活 | 生活废水 | 厂内建一20m3旱厕，并进行防渗处理。 | 不外排 |
|  | 生产 | 生产循环水 | 冲天炉湿法除尘建一10m3循环水池，废水循环利用，不外排。定期对池底淤泥进行清理。 | 循环利用，不外排。 |
| 固 废 污 染 源 | 冲天炉 | 炉渣 | 作为制砂原料销售给制砂场 | 综合利用，不外排，不会对周围环境产生影响。 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 用作民用建筑或铺路建材 |  |
|  | 砂处理 | 废砂 |  |  |
|  | 铸造 | 废冒浇口、残次品 | 重新返回冲天炉熔炼 |  |
|  | 刷沥青漆 | 油漆桶 | 油漆生产厂家回收 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 垃圾填埋场填埋 |
| 噪 声 | 风机 | 噪声 | 设专用机房，采用减震基础 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 混砂机 |  | 车间隔音，加强设备封闭和减震基础 |  |
|  | 清砂机 |  | 车间隔音，加强设备封闭和减震基础 |  |
|  | 打磨工序 |  | 车间隔音，内部设吸音材料，安装隔声门窗 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 充分利用厂区内的空地进行绿化，种植树木花草，增加项目的绿化面积，既能营造一个优美的工作环境，又可最大限度降低对区域生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 在对本项目综合分析的基础上，本报告表得出如下结论： 一、产业政策符合性 泽州县宏宇铸造厂年产10000吨铸件、铸管项目已由泽州县发展和改革局以泽发改备【2012】161号文予以备案。根据国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本）有关内容，本项目属于其中“允许类”。同时结合《铸造行业准入条件》及《铸造防尘技术规程》中在二类区，新建铸造厂和原有铸造厂的污染物排放，噪声等指标均应符合国家有关标准的规定。 提倡按地区（省、市、县）工业发展需要，建设铸造产业集群，建设具有一定规模的铸造产业园区，提高铸件质量和经济效益，提高企业综合竞争力的目的。 本项目为二类区的新建铸造厂，二类区指城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，同时为防止铸造车间粉尘危害，污染物排放、噪声等影响职工健康，本项目从工艺和设备上采取了各污染环节的防尘设施，铸造企业的布局及厂址的确定符合国家产业政策，符合各省、市机械行业发展规划要求。 二、城镇规划要求 根据《晋城市城市总体规划》（2008-2020），晋城市城区全部行政管辖范围以及泽州县的南村镇、金村镇、巴公镇、高都镇、北义城镇、大箕镇的行政区范围。规划区总面积为882.28km2，其中：城区147km2、泽州县735.28km2。城区各片区功能如下： ⑴主城区：为包含市级综合中心、居住、商贸服务、高新技术产业、现代物流的城市综合功能区。 ⑵金村区：为全市教育科研和文化产业创新基地、区级行政中心，同时依托丰富的历史文化遗产和丹河自然风光积极发展旅游配套产业。 ⑶南村（金匠）片：以清洁型工业为主的一类工业片区及配套生活区。 ⑷北石店片：全市煤炭及清洁能源生产的服务基地和兼有物流业、煤炭采掘业的生产、生活综合片区。 ⑸高都片：依托古镇风貌特色及任庄水库，形成以休闲度假和居住功能为主的城市片区。 ⑹巴公片：为中心城区的北部门户，重要的清洁型工业片区和配套生活区。 本次建设项目位于泽州县大箕镇庄稞村西110米处，在晋城市规划（2008-2020）范围之内。该区域目前无明确用地规划，项目的建设与现行规划不矛盾。 三、选址环境可行性 （1）该项目位于泽州县大箕镇庄稞村西约110米处，距离居民点较远； （2）厂址交通便利； （3）本项目厂址建设不占用耕地，符合土地使用政策； （4）经治理后，本项目所排放污染物较少，不会改变区域环境质量，对周围村庄和农田影响很小； （5）厂址周围没有风景区、文物保护区等需要特殊保护的敏感目标； 综上所述，该厂只要严格按照环评提出的措施落实，对周围环境及敏感点的影响不大，厂址选择可行。 四、达标排放 1、冲天炉有组织废气排放执行： 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准： 烟(粉)尘:150 mg/m3 SO2:850 mg/m3 烟囱高度不低于15米 2、废气执行： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值 颗粒物最高允许排放浓度:120 mg/m3 ，颗粒物无组织排放监控浓度限值:1.0 mg/m3 按评价要求进行治理后,烟（粉）尘排放浓度约46.03mg/m3，排放量约2.76t/a，SO2排放浓度约84.53 mg/m3，排放量约5.07t/a。可削减烟（粉）尘约62.24t/a，可以做到达标排放。 五、总量控制指标 在实现达标排放的前提下，可以满足泽州县环保局核定的总量控制指标要求。即烟（粉）尘：6.0t/a ， SO2：5.1/a 。 六、清洁生产分析 （1）、本项目所用主要原材料及产品无毒、无害。 （2）、冲天炉冷却水和湿法除尘器用水均实现循环利用，不外排，节省水资源，保护环境。 （3）、生产废砂和除尘器除下的粉尘均得到综合利用，不会对环境造成污染。 （4）、生产过程产生的废料和残次品重新返回冲天炉进行熔化，减少了资源浪费。 综合分析，本项目基本符合清洁生产要求。 七、环境质量影响 项目建成投产后，采取本环评提出的治理措施后，污染物排放量较小，不会影响区域内环境的质量等级。 总结论： 总之，泽州县宏宇铸造厂年产10000吨铸件、铸管项目的综合分析，认为项目符合产业政策，厂址选址合理。采取本环评要求的治理措施后所排污染物，可以做到达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，本工程的建设从环保角度考虑是可行的。 建议： ⑴ 建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； ⑵ 加大绿化工程实施力度，保证各项配套环保设施的完善； ⑶ 在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识； ⑷ 贯彻《清洁生产促进法》，积极开展清洁生产审核。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。